附件2

中山市市政行业协会

市政工程安全生产文明施工示范工地检查评分表

初评¨、复评¨

工程名称：

申报单位：

监理单位：

开工时间：   年  月  日   竣工验收时间：   年  月  日

检评专家组签名：

组  长：

组  员：

检评日期：

中山市市政行业协会制

一、安全管理检评汇总表

| 承建单位 |  |  |  |  |  |  | 施工许可证 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 与协会联系负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | QQ号 |  |  |  |  |
| 专家评分及点评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计得分 100分 | 安全管理20分 | 设备管理16分 |  | 施工用电16分 |  | 脚手架 12分 |  | 基坑工程12分 |  |  | 模板支架12分 |  | 高处作业12分 |
| 不良行为检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程亮点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长签名： 组员签名： 202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全管理检查评分表（一）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 标准分数 | 自评分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全 生产 责任 制 | 未建立安全生产责任制，扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分 未制定各工种安全技术操作规程，扣2～10分 未按规定配备专职安全员，扣2～10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分 未制定安全资金保障制度，扣5分 未编制安全资金使用计划及实施，扣2～5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分 未进行安全责任目标分解的，扣5分 未建立责任目标考核制度，扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 施工 组织 设计 | 施工组织设计中未制定安全措施，扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专家论证，扣10分 施工组织设计、专项方案未经审批，扣10分 安全技术措施、专项方案无针对性或缺少设计计算，扣2～8分 未按施工方案组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～10分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 安全 技术 交底 | 未进行书面安全技术交底，扣10分 未按分部分项进行交底，扣5分 交底内容针对性不强或不全面，扣2～5分 交底未履行签字手续，扣4分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 安全 检查 | 未建立安全检查制度，扣5分 未按要求组织安全检查，扣2～5分 未按要求做好安全检查记录，扣2～5分 检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分 对事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查，扣5～10分 | 10 |  |  |  |
| 5 注：附危险性较大安全专项施工方案专家论证材料，其中通过协会组织专家论证的每一项加5分 安全专项施工方案 |  | 安全 教育 | 未建立安全教育培训制度，扣10分 施工人员进场未进行三级安全教育和考核，扣5分 未组织对作业人员定期进行培训教育，扣2～8分 未明确具体安全教育内容，扣2～8分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分 | 10 |  |  |  |

安全管理检查评分表(一)

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应分数得 | 自评分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 保 证 项 目 | 应急 预案 | 未制定安全生产应急预案，扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～6分 未配置有效的应急救援器材和物质，扣2～5分 未定期进行应急救援演练，扣5分 未定期对应急救援演练效果进行评价，扣2～5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 分包 单位 安全 管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分 未签定安全生产协议书，扣5分 分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分 分包单位未按规定建立安全机构或配备专职安全员，扣2～6分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 持证 上岗 | 未经培训从事施工、安全管理和特种作业，扣5分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 生产 安全 事故 处理 | 生产安全事故未按规定报告，扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分 未依法为施工作业人员办理保险，扣5分 未及时发放工资，扣5分 未制定职业健康防范措施，没有劳保用品发放及记录，扣2-5分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 安全 标志 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2～6分 未绘制现场安全标志总平面布置图，扣3分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志，扣3分 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置，扣2～6分 未设置重大危险源公示牌，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

物料提升机检查评分表（二）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  | 应得分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 架体 制作 | 无设计计算书或未经上级审批，扣9分 架体制作不符合设计要求和规范要求，扣7～9分 |  | 9 |  |  |  |
| 2 |  | 限位 保险 装置 | 吊篮无停靠装置，扣9 停靠装置未形成定型化，扣5分 无超高限位装置，扣9分 使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式，扣9分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器，每一项扣3分 |  | 9 |  |  |  |
| 3 |  | 架体稳定 | 缆 风 绳 | 架高20m以下时设一组，20～30m设二组，每少一组扣9分 缆风绳不使用钢丝绳，扣9分 钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°～60°，扣4分 地锚不符合要求，扣4～7分 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 与建筑结构连接 | 连墙杆的位置不符合规范要求，扣5分 连墙杆连接不牢，扣5分 连墙杆与脚手架连接，扣9分 连墙杆材质或连接做法不符合要求，扣5分 |  |  |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损已超过报废标准，扣8分 钢丝绳锈蚀、缺油，扣2～4分 绳卡不符合规定，扣2分 钢丝绳无过路保护，扣2分 钢丝绳拖地，扣2分 |  | 8 |  |  |  |
| 5 |  | 楼层 卸料 平台 防护 | 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严，扣2～4分 平台脚手板搭设不严、不牢，扣2～4分 平台无防护门或不起作用，每一处扣2分 防护门未形成定型化、工具化，扣4分 地面进料口无防护棚或不符合要求，扣2～4分 |  | 8 |  |  |  |
| 6 |  | 吊篮 | 吊篮无安全门，扣8分 安全门未形成定型化、工具化，扣4分 高架提升机不使用吊笼，扣4分 违章乘坐吊篮上下，扣8分 吊篮提升使用单根钢丝绳，扣8分 |  | 8 |  |  |  |
| 7 |  | 安装 验收 | 无验收手续和责任人签字，扣9分 验收单无量化验收内容，扣5分 |  | 9 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |

物料提升机检查评分表(三)

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 一般项目 | 架体 | 架体安装拆除无施工方案，扣5分 架体基础不符合要求，扣2～4分 架体垂直偏差超过规定，扣5分 架体与吊篮间隙超过规定，扣3分 架体外侧无立网防护或防护不严，扣4分 摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳，扣8分 井字架开口处未加固，扣2分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 传动 系统 | 卷扬机地锚不牢固，扣2分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度，扣2分 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣3分 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣5分 滑轮与钢丝绳不匹配，扣2分 | 9 |  |  |  |
| 10 |  | 联络 信号 | 无联络信号，扣7分 信号方式不合理、不准确，扣2～4分 | 7 |  |  |  |
| 11 |  | 卷扬机 操作棚 | 卷扬机无操作棚，扣7分 操作棚不符合要求，扣3～5分 | 7 |  |  |  |
| 12 |  | 避雷 | 防雷保护范围以外无避雷装置，扣7分 避雷装置不符合要求，扣4分 | 7 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

施工升降机检查评分表（四）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 自评 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全 装置 | 未安装起重量限制器或重量限制器不灵敏，扣10分 未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏，扣10分 防坠安全器超过有效标定期限，扣10分 对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏，扣5分 未安装急停开关或急停开关不符合规范要求，扣5分 未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求，扣5分 SC型施工升降机未安装安全钩，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 限位 装置 | 未安装极限开关或极限开关不灵敏，扣10分 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏，扣10分 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏，扣5分 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求，扣5分 极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件，扣5分 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏，扣10分 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 防护 设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求，扣5～10分 未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏，扣5～8分 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求，扣5～10分 停层平台搭设不符合规范要求，扣5～8分 未安装层门或层门不起作用，扣5～10分 层门不符合规范要求、未达到定型化，每处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 附墙架 | 附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算，扣10分 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合产品说明书要求，扣5～10分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 钢丝绳 、滑轮 与对重 | 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立，扣5分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣10分 钢丝绳的规格、固定不符合产品说明书及规范要求，扣10分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣4分 对重重量、固定不符合产品说明书及规范要求，扣10分 对重未安装防脱轨保护装置，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 安拆 、验收 与使用 | 安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣10分 未制定安装、拆卸专项方案或专项方案未交审核、审批，扣10分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣5～10分 安装、拆除人员及司机未持证上岗，扣10分 施工升降机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣4分 实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣3分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求，扣10分 标准节质量不符合产品说明书及规范要求，扣10 分 对重导轨不符合规范要求，扣5分 标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求，扣5～8分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 基础 | 基础制作、验收不符合产品说明书及规范要求，扣5～10 分 基础设置在地下室顶板或楼面结构上，未对其支承结构进行承载力验算，扣10 分 基础未设置排水设施，扣4分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 电气 安全 | 施工升降机与架空线路距离不符合规范要求，未采取防护措施，扣10分 防护措施不符合规范要求，扣5分 未设置电缆导向架或设置不符合规范要求，扣5分 施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣10分 避雷装置不符合规范要求扣5分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 通信 装置 | 未安装楼层信号联络信号，扣10分 楼层联络信号不清晰，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

塔式起重机检查评分表（五）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 力矩 限制器 | 无力矩限制器，扣13分 力矩限制器不灵敏，扣13分 | 13 |  |  |  |
| 2 |  | 限位器 | 无超高、变幅、行走限位，每项扣5分 限位器不灵敏，每项扣5分 | 13 |  |  |  |
| 3 |  | 保险 装置 | 吊钩无保险装置，扣5分 卷扬机滚筒无保险装置，扣5分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分 | 7 |  |  |  |
| 4 |  | 附墙 装置 与夹 轨钳 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置，扣10分 附墙装置安装不符合说明书要求，扣3～7分 无夹轨钳，扣10分 有夹轨钳不用，每一处扣3分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 安装 与拆卸 | 未制定安装拆卸方案，扣10分 作业队伍没有取得资格证，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 塔吊 指挥 | 司机无证上岗，扣7分 指挥无证上岗，扣4分 高塔指挥不使用旗语或对讲机，扣7分 | 7 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 路基 与轨道 | 路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分 枕木铺设不符合要求，扣3分 道钉与接头螺栓数量不足，扣3分 轨距偏差超过规定，扣2分 轨道无极限位置阻挡器，扣5分 高塔基础不符合设计要求，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 电气 安全 | 行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣10分 防护措施不符合要求，扣2～5分 道轨无接地、接零，扣4分 接地、接零不符合要求，扣2分 防护措施不符合要求，扣2～5分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 多塔 作业 | 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分 措施不可靠，扣3～7分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 安装 验收 | 安装完毕无验收资料或责任人签字，扣10分 验收单上无量化验收内容，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

起重吊装检查评分表（六）

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 | 应得分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 |  | 起重吊装作业无方案，扣10分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起 重 机 | 起重机无超高和力矩限制器，扣10分 吊钩无保险装置，扣5分 起重机安装后未经验收，扣15分 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 起重 扒杆 | 起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣20分 扒杆组装不符合设计要求，扣17～20分 扒杆使用前未经试吊，扣10分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 |  | 起重钢丝绳磨损、断丝超标，扣10分 滑轮不符合规定，扣4分 缆风绳安全系数小于3.5倍，扣8分 地锚埋设不符合设计要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 吊点 |  | 不符合设计规定位置，扣5～10分 索具使用不合理、绳径倍数不够，扣5～10分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 司机指挥 |  | 司机无证上岗，扣10分 非本机型司机操作，扣5分 指挥无证上岗，扣5分 高处作业无信号传递，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 地耐力 |  | 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求，扣5分 地面铺垫措施达不到要求，扣3分 | 5 |  |  |  |
| 7 |  | 起重作业 |  | 被吊物体重量不明就吊装，扣3～6分 有超载作业情况，扣6分 每次作业前未经试吊检验，扣3分 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | 高处作业 |  | 结构吊装未设置防坠落措施，扣9分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点，扣9分 人员上下无专设爬梯、斜道，扣5分 | 9 |  |  |  |
| 9 |  | 作业平台 |  | 起重吊装人员作业无可靠立足点，扣5分 作业平台临边防护不符合规定，扣2分 作业平台脚手板不满铺，扣3分 | 5 |  |  |  |
| 10 |  | 构件堆放 |  | 楼板堆放超过1.6m高度，扣2分 其他物件堆放高度不符合规定，扣2分 大型构件堆放无稳定措施，扣3分 | 5 |  |  |  |
| 11 |  | 警戒 |  | 起重吊装作业无警戒标志，扣3分 未设专人警戒，扣2分 | 5 |  |  |  |
| 12 |  | 操作工 |  | 起重工、电焊工无安全操作证上岗，每一人扣2分 | 5 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

施工机具检查评分表（七）

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后无验收合格手续，扣5分 无护手安全装置，扣5分 传动部位无防护罩，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 无人操作时未切断电源，扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，平刨和圆盘锯两项，扣20分 | 8 |  |  |  |
| 2 | 圆盘 电锯 | 电锯安装后无验收合格手续，扣5分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护，每缺一项，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 无人操作时未切断电源，扣3分 | 8 |  |  |  |
| 3 | 手持 电动 工具 | Ⅰ类手持电动工具无保护接零，扣10分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头，扣5分 | 8 |  |  |  |
| 4 | 钢筋 机械 | 机械安装后无验收合格手续，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施，扣5分 传动部位无防护，扣3分 | 9 |  |  |  |
| 5 | 电 焊 机 | 电焊机安装后无验收合格手续，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 无二次空载降压保护器或无触电保护器，扣5分 一次线长度超过规定或不穿管保护，扣5分 电源不使用自动开关，扣3分 焊把线接头超过3处或绝缘老化，扣5分 电焊机无防雨罩，扣4分 | 9 |  |  |  |
| 6 | 搅 拌 机 | 搅拌机安装后无验收合格手续，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求，每项扣3分 操作手柄无保险装置，扣3分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全，扣4分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用，扣3分 传动部位无防护罩，扣4分 作业平台不平稳，扣3分 | 9 |  |  |  |

施工机具检查评分表(八)

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标，扣5分 气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施，各扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放，扣5分 气瓶存放不符合要求，扣5分 气瓶无防震圈、防护帽，每一个扣2分 | 8 |  |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车制动装置不灵敏，扣5分 无证司机驾车，扣5分 行车载人或违章行车，每发现一次，扣5分 | 8 |  |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分 保护装置不灵敏、使用不合理，扣5分 | 8 |  |  |  |
| 10 | 振捣器 | 未作保护接零或未设置漏电保护期，扣8分 未使用移动式配电箱，扣4分 电线缆长度超过30m，扣4分 操作人员未穿戴绝缘防护用品，扣8分 | 8 |  |  |  |
| 11 | 打 桩 机 械 | 打桩机安装后无验收合格手续，扣5分 打桩机无超高限位装置，扣5分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求，扣5分 打桩作业无方案，扣5分 打桩操作违反操作规程，扣5分 | 8 |  |  |  |
| 12 | 泥 头 车 | 没有运输企业营业执照和道路运输许可证，扣10分 签订的土石方运输合同不符合要求,泥头车的数量、牌号、证件、驾驶证等情况,扣2～5分 土石方运输合同没有报建设主管部门备案，扣10分 泥头车没有“两牌两证”，扣2～5分 土石方运输车辆进出工地台帐登记情况，没有指派专人进行管理，扣1～3分 工地没有冲洗设施，没有安装视频监控，扣1～3分 对装载土石方后车厢体密闭顶盖呈水平状态，工地出入口保洁未达标，扣2～5分 | 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

施工用电检查评分表（九）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 自评分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电 防护 | 小于安全距离又无防护措施，扣20分 防护措施不符合要求、封闭不严密，扣5～10分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求，扣7～10分 未采用TN-S系统，扣10分 专用保护零线设置不符合要求，扣5～8分 保护零线与工作零线混接，扣10分 | 20 |  |  |  |
| 3 |  | 配电箱与 开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求，扣10分 开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每发现一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关，每一处扣2分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”，每一处扣5～7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作，每一处扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求，每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记，每一处扣2分 电箱下引出线混乱，每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施，每一处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 现场 照明 | 照明专用回路无漏电保护，扣5分 灯具金属外壳未作接零保护，每一处扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电，扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压，扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎，扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣10分 | 20 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电 线路 | 电线老化、破皮未包扎，每一处扣10分 线路过道无保护，每一处扣5分 电杆、横担不符合要求，扣5分 架空线路不符合要求，扣7～10分 未使用五芯线（电缆），扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆，扣10分 电缆架设或埋设不符合要求，扣7～10分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  | 电器 装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求，每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝，扣10分 | 15 |  |  |  |
| 7 |  | 变配电 装置 | 不符合安全规定，扣3分. | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 用电 档案 | 无专项用电施工组织设计，扣10分 无接地电阻测试记录，扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实，扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理，扣3分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

扣件式钢管脚手架检查评分表（十）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 分自评数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 脚手架无施工方案，扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批，扣10分 施工方案，不能指导施工，扣5～8分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 立杆 基础 | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求，扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木，扣5分 每10延长米无扫地杆，扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆，扣5分 每10延长米无排水措施，扣3分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 架体与 建筑结 构拉结 | 脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的，扣2分 拉结不坚固的，每一处扣1分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 杆件间距与剪刀撑 | 每10延长米立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规定要求，每一处扣2分 不按规定设置剪刀撑，每一处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板不满铺，扣7～10分 脚手板材质不符合要求，扣7～10分 每有一处探头板的，扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7～10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 脚手架搭设前无交底，扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分 无量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 横向 水平 杆设置 | 不按立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每有一处扣2分 横向水平杆只固定一端，每有一处扣1分 单排架子横向水平杆插入墙内小于24cm，每有一处扣2分 | 5 |  |  |  |
| 8 |  | 杆件 搭接 | 立杆、纵向水平杆每一处搭接小于1.5m，扣1分 钢管立杆采用搭接，每一处扣2分 | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭，扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材质 | 钢管直径、材质不合要求，扣4～5分 钢管弯曲、锈蚀严重，扣4～5分 | 10 |  |  |  |
| 11 |  | 通道 | 架体不设上下通道，扣5分 通道设置不符合要求，扣1～3分 | 5 |  |  |  |
| 12 |  | 卸料 平台 | 卸料平台未经设计计算，扣10分 卸料台搭设不符合设计要求，扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结，扣8分 卸料平台无限定荷载标牌，扣3分 | 5 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

悬挑式脚手架检查评分表（十一）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 自评 分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 悬挑 钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求，扣10分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，扣5分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，每处扣2分 钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求，扣5～10分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施，每处扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定，每处扣2分 纵横向扫地杆的设置不符合规范要求，扣5～10分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑，扣10分 未按规定设置横向斜撑，扣5分 架体未按规定与建筑结构拉结，每处扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 脚手板 | 脚手板规格、材质不符合要求，扣5～10分 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳，扣7～10分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 荷载 | 架体施工荷载超过设计规定，扣10分 施工荷载堆放不均匀，每处扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 间距 | 立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 架体 防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 作业层架体外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严，扣5～10分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 层间 防护 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分 作业层与建筑物之间未进行封闭，扣5分 架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭措施不严，扣2～8分 架体底层未进行封闭或封闭不严，扣2～10分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 脚手架材质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求，扣5～10分 型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 各计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

门式钢管脚手架检查评分表（十二）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 自评 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣2～5分 架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分 未采用排水措施，扣8分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣2分 未按规范要求设置剪刀撑，扣10分 门架立杆垂直偏差超过规范要求，扣5分 交叉支承的设置不符合规范要求，每处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁臂 | 未按规定组装或漏装杆件、锁臂，扣2～6分 未按规范要求设置纵向水平加固杆，扣10分 扣件与连接的杆件参数不匹配每，处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 脚手板规格或材质不符合要求，扣5分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 构配件材质 | 杆件变形、锈蚀严重，扣10分 门架局部开焊，扣10分 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣10分 荷载堆放不均匀，每处扣5分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 通道设置不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

碗扣式钢管脚手架检查评分表（十三）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣2～5分 架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分 未设置排水措施，扣8分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件，扣10分 未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑，扣5分 专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处，每处扣2分 专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 | 立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆，扣10分 架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆，扣10分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，每处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣10分 荷载堆放不均匀，每处扣5分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 通道设置不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

附着式升降脚手架检查评分表（十四）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 自评分数 | 扣减 分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 使用 条件 | 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品，扣10分 无专项施工组织设计，扣10分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批，扣10分 各工种无操作规程，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 设计 计算 | 无设计计算书，扣10分 设计计算书未经上级技术部门审批，扣10分 设计荷载未按承重架3.0kN/㎡，装饰架2.0kN/㎡，升降状态 0.5kN/㎡取值，扣10分 压杆长细比大于150，受拉杆件的长细比大于300，扣10分 主框架、支撑框架(桁架)各节点的各杆件轴线不汇交于一点，扣6分 无完整的制作安装图，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 架体 构造 | 无定型（焊接或螺栓连接）的主框架，扣10分 相邻两主框架之间的架体无定型（焊接或螺栓连接）的支撑框架（桁架），扣10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上，扣10分 架体未按规定构造搭设，扣10分 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3，且超过4.5m，扣8分 支撑框架未将主框架作为支座，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 升降 装置 | 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降，扣10分 索具、吊具达不到6倍安全系数，扣10分 有两个以上吊点升降时，使用手拉葫芦（导链），扣10分 升降时架体只有一个附着支撑装置，扣10分 升降时架体上站人，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 防坠落 、导向 防倾斜装置 | 无防坠装置，扣10分 防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上，扣10分 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置，扣10分 防坠装置不起作用，扣7～10分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 分段 验收 | 每次提升前，无具体的检查记录，扣6分 每次提升后、使用前无验收手续或资料不全，扣7分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不严不牢，扣3～5分 离墙空隙未封严，扣3～5分 脚手板材质不符合要求，扣3～5分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 防护 | 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格，扣10分 操作层无防护栏杆，扣8分 外侧封闭不严，扣5分 作业层下方封闭不严，扣5～7分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 操作 | 不按施工组织设计搭设，扣10分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底，扣10分 作业人员未经培训，未持证上岗又未定岗位，扣7～10分 安装、升降、拆除时无安全警戒线，扣10分 荷载堆放不均匀，扣5分 升降时架体上有超过2kN重的设备，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

承插型盘扣式钢管支架检查评分表（十五）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 自评分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2分 架体立杆底部未按要求设置可调底座，每处扣2分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分 未采取排水措施，扣8分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定，每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件，扣10分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑，扣5分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处，每处扣2分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 杆件 设置 | 架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，扣2分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆，每处扣2分 双排脚手架的每步水平杆，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆，扣5～10分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 脚 手 板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 交底 与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分 作业层防护栏杆不符合要求，扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5 分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 杆件 连接 | 立杆竖向接长位置不符合要求，每处扣2分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求，扣8分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 构配件 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 通道设置不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

基坑工程检查评分表（十六）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 基础施工无支护方案，扣20分 施工方案针对性差不能指导施工，扣12～15分 基坑深度超过5m无专项支护设计，扣20分 支护设计及方案未经上级审批，扣15分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 临边 防护. | 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施，扣10分 临边及其他防护不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 坑壁 支护. | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求，扣10分 特殊支护的做法不符合设计方案，扣5～8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整，扣6分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 排水 措施. | 基坑施工未设置有效排水措施，扣10分 深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 坑边 荷载. | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定，扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施,扣10分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 上下 通道 | 人员上下无专用通道，扣10分 设置的通道不符合要求，扣6分 | 10 |  |  |  |
| 7 |  | 土方 开挖 | 施工机械进场未经验收，扣5分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内，扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全，扣10分 司机无证作业，扣10分 未按规定程序挖土或超挖，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 基坑 支护 变形 监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测，扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测,扣10分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 作业 环境 | 基坑内作业人员无安全立足点，扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施，扣10分 光线不足未设置足够照明，扣5分 未对地下管网及周边建（构）筑物防护,扣5分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

模板支架检查评分表（十七）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 自评 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批，扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施，扣8分 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 支撑 系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算，扣6分 支撑系统不符合设计要求，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 立柱 稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求，扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高，扣6分 不按规定设置纵横向支撑，扣4分 立柱间距不符合规定，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 施工 荷载 | 模板上施工荷载超过规定，扣10分 模板上堆料不均匀，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 模板 存放 | 大模板存放无防倾倒措施，扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 支拆 模板 | 2m以上高处作业无可靠立足点，扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人，扣5分 留有未拆除的悬空模板，扣4分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 模板 验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准，扣5分 模板工程无验收手续，扣6分 验收单无量化验收内容，扣4分 支拆模板未进行安全技术交底，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 混凝土强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告，扣5分 混凝土强度未达规定提前拆模，扣8分 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 运输 道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板，扣7分 走道垫板不稳不牢，扣3分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 作业 环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施，扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

高处作业检查评分表（十八）

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 自评分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 施工现场人员未佩戴安全帽，每人扣5分 未按标准佩戴安全帽，每人扣2分 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，每顶扣5分 | 10 |  |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2～10分 安全网质量不符合现行国家相关的要求，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 3 | 安全带 | 高处作业人员未按规定系挂安全带，每人扣5分 安全带系挂不符合要求，每人扣5分 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 临边防护 | 工作面边沿无临边防护，扣10分 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求，扣5分 防护设施未形成定型化、工具化，扣3分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 洞口防护 | 在建工程的孔、洞未采取防护措施，每处扣5分 防护措施、设施不符合要求或不严密，每处扣3分 防护设施未形成定型化、工具式，扣3分 电梯井内未按每隔两层不大于10m设置安全平网，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 | 通道口 防护 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣5～10分 防护棚两侧未进行封闭，扣4分 防护棚宽度小于通道口宽度，扣4分 防护棚长度不符合要求，扣4分 建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护，扣4分 防护棚的材质不符合规范要求，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 攀登作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣3分 折梯未使用可靠拉撑装置，扣5分 梯子的材质或制作质量不符合规范要求，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 8 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，扣5～10分 悬空作业所用的索具、吊具等未经验收，扣5分 悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋，扣2～10分 | 10 |  |  |  |
| 9 | 移动式 操作平台 | 操作平台未按规定进行设计计算，扣8分 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜，扣5分 操作平台的组装不符合设计和规范要求，扣10分 平台台面铺板不严，扣5分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣10分 操作平台的材质不符合规范要求，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 10 | 悬挑式 物料 钢平台 | 未编制专项施工方案或未经设计计算，扣10分 悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑物结构上，扣10分 斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，扣10分 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板，扣3～10分 钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严，扣5分 未在平台明显处设置荷载限定标牌，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

二、文明施工管理检评汇总表

| 承建单位 |  |  |  |  |  | 施工许可证 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 专家评分及点评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计得分 100分 | 现场 围挡 10分 | 封闭 管理 10分 | 施工 现场 10分 | 材料 堆放 10分 | 现场办 公住宿 10分 | 现场 防火 10分 | 治安综合治理 8分 |  | 施工现场标牌 8分 | 生活 设施 8分 | 交通 疏解 8分 | 社区 服务 8分 |
| 工程亮点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长签名： 组员：签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

文明施工检查评分表（一）

| 序号 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分数 | 自评分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场 围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡，扣1-10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡，扣1-10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，扣5-7分 围挡没有沿工地四周连续设置的，扣3-5分 | 10 |  |  |  |
| 2 | 封闭 管理 | 施工现场进出口无大门，扣3分 无门卫室、无设置门卫、无门卫制度，扣3分 施工人员进入施工现场不佩戴工作卡，扣3分 门头未设置企业标志，扣3分 施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣1-2分 未设置车辆冲洗设施，扣3分 | 10 |  |  |  |
| 3 | 施工 场地 | 未制定现场文明施工和环境保护方案，扣10分 施工现场及材料堆放地面未做硬化处理，扣5分 施工现场道路不畅通，路面不平整坚实，扣5分 施工现场无防尘、防噪音措施，扣1-5分 无排水设施、排水不通畅，扣1-4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施，扣1-3分 工地有积水，扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟，扣1-2分 温暖季节无绿化布置，扣1-2分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 材料 堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放，扣1-4分 材料未按要求分类堆放整齐，未标明名称、品种、规格等标牌，扣1-2分 材料堆放未采取防火、防锈蚀、防雨等措施，扣1-3分 未做到工完场地清，扣1-3分 建筑垃圾及废弃物没有集中堆放或及时清理，扣1-3分 易燃易爆物品未分类存放，未采取防火防爆措施，扣1-4分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 现场 办公、住宿 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分 宿舍、办公用防火等级不符合有关消防安全技术规范要求，扣10分 在施工程、伙房、库房兼作住宿，扣10分 宿舍未设置可开启式窗户，扣4分 宿舍未设置床铺、床铺超过两层或通道宽度小于0.9m，扣2-6分 宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求，扣5分 宿舍用电乱拉乱接，扣2-5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施，扣1-3分 无床铺、生活用品放置不整齐，扣1-2分 宿舍及周围环境不卫生、不安全，扣1-3分 现场无饮用水或茶水桶直接置地、未上锁内部有水垢，扣1～3分 无冲洗设备扣5分、有明显异味、污垢、蝇蛆，扣1～5分 粪便满溢或直接排入雨水管道，扣10分 | 10 |  |  |  |

文明施工检查评分表(表二)

| 序号 | 扣 分 标 准 |  | 应得 分数 | 自评分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 现场 防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣10分 施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣5-10分 施工现场灭火器材布局、设置不合理或灭火器材失效，扣5分 无动火审批手续和动火监护的，扣5分 消防资料不齐全、不规范，扣2-5分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 治安 综合 治理 | 生活区未给工人设置学习和活动场所，扣4分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人，扣3-5分 施工现场未制定治安防范措施，扣3-5分 | 8 |  |  |  |
| 8 | 施工 现场 标牌 | 大门口处挂的七牌二图、内容不全，缺一项扣2分 标牌不规范、不整齐，扣3分 无设置安全标语，扣3分 无设置宣传栏、读报栏、黑板报等，扣2-4分 | 8 |  |  |  |
| 9 | 生活 设施 | 未建立卫生责任制度，扣5分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求，扣2-6分 食堂未办理卫生许可证或办理炊事人员健康证，扣5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣2-4分 食堂未配备排风、冷藏、消毒、防暑、防蚊蝇等设施，扣4分 厕所内的设施数量和布局不符合规范要求，扣2-5分 厕所卫生未达到规定要求，扣4分 不能保证现场人员卫生饮水，扣5分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分 生活垃圾未装容器或未及时清理，扣3-5分 | 8 |  |  |  |
| 10 | 交通 疏解 | 无交通疏解、警示标志设置方案，扣8分 方案未经审批，未办理占道施工手续，扣8分 未按方案实施，扣3-5分 严重影响人流车流时未及时调整方案，扣3-5分 | 8 |  |  |  |
| 11 | 社区 服务 | 无应急的医药箱和药品，扣5分 未开展卫生防病宣传教育，扣4分 无防粉尘、防噪音、防光污染等措施，扣5分 夜间未经许可施工，扣8分 现场焚烧有毒、有害物质及各类废弃物，扣5分 未建立施工不扰民措施，扣5分 | 8 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：七牌二图是指【工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产（无重大事故）牌、文明施工牌、环境保护牌、重大危险源公示牌、施工现场总平面图、项目部组织机构及主要管理人员名单图】

项目经理：                                      （单位公章）

日    期：